О материалах

Типром А - концентрат, представляющий собой водный раствор активных веществ – антисептиков. Предназначен для защиты строительных неметаллических материалов (древесина, кирпич, бетон, штукатурка, природный и искусственный камень и другие материалы минерального происхождения) от поражения плесенью, дереворазрушающими грибами, различными домовыми грибами и бактериями. Для внутреннего и наружного применения.

Преимущества

- Проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину 0,5 – 5 мм. (в зависимости от пористости основания);

- Обладает комплексным действием: фунгицидным, альгицидным и бактерицидным;

- Не содержит соединений тяжелых металлов, хлор;

- Двойная обработка в сочетании с гидрофобизирующими покрытиями обеспечивает эффективную защиту на долгий срок.

Рекомендации по применению материала

Работы проводить при температуре от +5 ºС до +35 ºС. Обрабатываемые поверхности очистить щеткой, шпателем и т.д.
В зависимости от степени заражения поверхности приготовить рабочий раствор следующих концентраций:

| Материал / Степень заражения | Соотношение |
| --- | --- |
| Сильнозараженное дерево | Концентрат |
| Сильнозараженные бетон, кирпич, штукатурка | Развести водой 1:1 |
| Профилактика дерева, кирпича, штукатурки | Развести водой 1:3 |

Рабочий раствор следует готовить в неметаллической посуде. Приготовленный рабочий раствор хранить в герметично закрытой таре не более 72 часов. 
Обработать зараженную поверхность при помощи кисти, валика или распылителя. 
После высыхания очистить поверхность щеткой, шпателем и т.д. 
Сильнозагрязненную поверхность рекомендуется обработать повторно не ранее чем через 24 часа.

Расход

Расход Типром А зависит от концетрации состава и пористости поверхности, на которую он наносится.
Одного литра Типром А достаточно для обработки 5 - 20 м.2 поверхности.

Упаковка

Полиэтиленовые канистры объемом 1 и 5 литров.

Хранение, транспортировка

Следует хранить в сухих проветриваемых складских помещениях в ненарушенной упаковке при положительной температуре, не превышающей + 35ºС. Состав следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей и паров агрессивных сред. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре от 0 ºС до +35 ºС.

Меры безопасности

Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки, респиратор. Во время работы не курить, не принимать пищу. По окончании работы руки и лицо вымыть с мылом. Для приготовления рабочего раствора не использовать пищевую посуду. Беречь от детей и животных.

Примечание

Для получения дополнительных инструкций, альтернативных методах применения или информации о совместимости применения материалов торговой марки Типром с другими продуктами или технологиями, обратившись в отдел технического обслуживания ООО "Эттрилат НТ".